浙江欧佳汽车空调有限公司

年产20万件干燥瓶生产线建设项目及年产30万件干燥瓶生产线技改项目竣工环境保护设施验收现场检查意见

2018年11月24日，浙江欧佳汽车空调有限公司根据《浙江欧佳汽车空调有限公司年产20万件干燥瓶生产线建设项目及年产30万件干燥瓶生产线技改项目环境保护设施竣工验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，参加验收的单位有：龙泉经济开发区管委会、浙江杭康检测技术有限公司（验收监测单位）。与会人员现场踏勘了项目主体工程和配套环保设施建设、运行、管理情况，听取有关单位的汇报，查阅了相关档案资料，并进行了认真的讨论。综合与会人员的发言内容，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江欧佳汽车空调有限公司是一家专业生产干燥瓶的企业，位于龙泉经济开发区大沙一路21号，租用浙江欧亚迪汽车空调器有限公司第五车间的第一层全部及第二层部分作为生产车间，总建筑面积为800m2，实际生产能力为年产30万件干燥瓶。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年，浙江欧佳汽车空调有限公司委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成《浙江欧佳汽车空调有限公司年产20万件干燥瓶生产线建设项目环境影响报告表》，龙泉市环境保护局于2017年1月对该项目予以审批（龙环许[2017]5号）；2018年委托浙江省工业环保设计研究院有限公司《浙江欧佳汽车空调有限公司年产30万件干燥瓶生产线技改项目环境影响报告表》，龙泉市环境保护局于2018年7月对该项目予以审批（龙环许[2018]42号）。目前项目已投入试运行，配套的环保设施运行基本正常，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托浙江杭康检测技术有限公司完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

项目总投资2700万元，其中环保投资21万元，占0. 8%。

（四）验收范围

本次验收为浙江欧佳汽车空调有限公司年产20万件干燥瓶生产线建设项目及年产30万件干燥瓶生产线技改项目整体验收。

- 二、工程变动情况

根据浙江杭康检测技术有限公司的项目竣工环保验收监测报告及现场检查：项目建设情况与环评基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水为超声波清洗废水、生活污水。

生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网；超声波清洗废水委托浙江欧亚迪汽车空调器有限公司污水处理站处理后纳入园区污水管网。气密性检验用水循环使用，不外排

（二）废气

本项目的废气主要为焊接烟尘。焊接烟尘车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为各类机械设备运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备、合理布局等措施来降低设备运行时产生的噪声以及对周边环境的影响。项目夜间不生产。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为金属边角料、废布料、废乳化液、废机油、废包装物、废包装桶及职工生活垃圾等。

废包装桶由供应商回收再利用；金属边角料、废布料回收出售再利用；废乳化液、废机油暂未产生；生活垃圾、废包装物收集后委托环卫部门清运处置。

- 环境保护设施调试效果及工程建设对环境的影响

（一）废水

监测期间，企业生活污水总排口pH值范围及悬浮物、化学需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮、总磷排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。浙江欧亚迪汽车空调器有限公司污水处理站排放口pH值范围和化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类的排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

（二）噪声

监测期间，东、南、北三侧厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西侧厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，企业夜间不生产。

- 五、验收检查结论

经现场检查，浙江欧佳汽车空调有限公司基本落实了环评报告及批复要求的环保设施，各类污染物排放达到相应标准要求，工作组建议进一步落实整改措施后通过建设项目竣工环保验收。

- 六、后续要求

1、进一步完善项目竣工环保验收档案资料，完善环保台帐，补充废水委托处理协议；完善项目环保验收监测报告表，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，复核项目生产设备、生产工艺、原辅材料用量、环保设施建设情况等，并进行比较分析。

2、进一步完善清洗车间废水收集及地面防腐防渗措施，减少跑冒滴漏。

3、规范固废的暂存场所，完善“三防”措施，完善标志标识及台账记录，确保固废的暂存、转移、处置符合相应要求。

4、加强环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，确保设施正常运行，污染物稳定达标排放。

- 七、验收人员信息

验收人员信息见附件“浙江欧佳汽车空调有限公司年产20万件干燥瓶生产线建设项目及年产30万件干燥瓶生产线技改项目竣工环保设施环境保护验收工作组签到表”。

浙江欧佳汽车空调有限公司

2018年11月24日